СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ · ПЗ 5 · Оцінка точності АСУ

ПЗ 5: Оцінка точності АСУ

| Дисципліна | Теорія автоматичного управління |
| --- | --- |
| Що відкрити заздалегідь | ТАУ/ПЗ5_Кравченко_ІР-31_варіант8.docx |
| Тривалість | ≈ 4 хв (5 кроків) |
| Як користуватися | Ліва колонка — що показати на екрані, права — що сказати. Говоріть своїми словами; деталі й відповіді на питання — у суфлерах цієї роботи. |

1. Вступ

ПЗ5 — оцінка точності: усталена помилка при гармонійному вході, варіант 8.

2. Хід демонстрації

| Крок | Що показати | Що сказати |
| --- | --- | --- |
| 1. Вихідні дані | Рис. 5.1; аркуш 2 | W = k/((T₁p + 1)(T₂p + 1)²), k = 25, T₁ = 5 с, T₂ = 0,1 с; вхід 1,2 sin 0,5t. |
| 2. Теорія | Аркуші 1–2 | Теорема про кінцеве значення; для гармонійного входу δ_m = A_m¦Ф_δ(jω_x)¦ ≈ A_m/¦W(jω_x)¦. |
| 3. Модуль W(j0,5) | Аркуш 3, кроки 1–3 | ¦W¦ = 25/(√7,25 · 1,0025) ≈ 9,26; те саме через ЛАЧХ: 19,34 дБ. |
| 4. Асимптотична ЛАЧХ | Аркуш 4, рис. 1 | За асимптотою L(0,5) ≈ 20 дБ → ¦W¦ ≈ 10. |
| 5. Амплітуда й фаза | Аркуші 4–5, кроки 4–6 | δ_m ≈ 0,13, φ_δ ≈ +74°; точна перевірка: 0,125 і 68°. |

3. Завершення

Висновок: помилка ≈ 11 % від амплітуди входу; зменшити її можна збільшенням k.