СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ПЗ 5 · Оцінка точності АСУ

Усталена помилка при гармонійному вході x(t) = 1,2 sin 0,5t (варіант 8)

| Дисципліна | Теорія автоматичного управління |
| --- | --- |
| Тема відповіді | Теорема про кінцеве значення; Ф_δ(p); амплітуда помилки через ¦W(jω)¦ і ЛАЧХ |
| Що показати у звіті | ПЗ5, аркуші 3–5: модуль ¦W(j0,5)¦, рис. 1 (ЛАЧХ і точка ω_x), δ_m, фаза, точна перевірка |
| Звіт | ТАУ/ПЗ5_Кравченко_ІР-31_варіант8.docx |
| Порядок показу | 1 з 1 |
| Роль у роботі | Знайти амплітуду і фазу усталеної помилки для свого вхідного впливу. |

1. З чого почати відповідь

Варіант 8: W(p) = k/((T₁p + 1)(T₂p + 1)²), k = 25, T₁ = 5 с, T₂ = 0,1 с, вхід 1,2 sin 0,5t. Вхід гармонійний, тому помилка теж гармонійна: δ(t) = δ_m sin(ω_x t + φ_δ).

2. Покрокова відповідь

1. Ф_δ(p) = 1/(1 + W) = (T₁p + 1)(T₂p + 1)² / ((T₁p + 1)(T₂p + 1)² + k).

2. Модуль W на ω_x = 0,5: T₁ω = 2,5, T₂ω = 0,05 → |W| = 25 / (√7,25 · 1,0025) ≈ 9,26 > 1, тому наближена формула δ_m ≈ A_m/|W| підходить.

3. Через ЛАЧХ: L(0,5) = 27,96 − 8,60 − 0,02 = 19,34 дБ, 10^(19,34/20) = 9,26 — збігається.

4. Асимптотична ЛАЧХ (рис. 1): 28 дБ до ω₁ = 0,2, далі −20, після ω₂ = 10 — −60 (бо (T₂p + 1)²); L_ас(0,5) ≈ 20 дБ → |W| ≈ 10.

5. Амплітуда: δ_m ≈ 1,2/9,26 ≈ 0,13 (≈ 11 % від A_m).

6. Фаза: φ_W = −arctg 2,5 − 2arctg 0,05 = −73,9°, тому φ_δ ≈ +74°.

7. Точна перевірка: |1 + W| = 9,59 → δ_m = 0,125, φ_δ = 68,1°; похибка наближення ≈ 4 %.

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Чому можна брати Ф_δ ≈ 1/W?

Відповідь: Бо |W(jω_x)| ≈ 9 ≫ 1, тоді 1 + W ≈ W; чим більше |W|, тим точніше.

Питання: Яка статична помилка була б при сталому вході?

Відповідь: Система статична (ν = 0): δ_ст = x₀/(1 + k) = x₀/26 ≈ 0,038x₀.

Питання: А при лінійному вході x₁t?

Відповідь: Статична система не відпрацьовує лінійний вхід — помилка необмежено зростає.

Питання: Як зменшити помилку?

Відповідь: Збільшити L(ω_x), тобто коефіцієнт k, або підвищити астатизм (додати інтегруючу ланку), зважаючи на стійкість.

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Знак фази помилки «+» означає, що помилка випереджає вхідний сигнал.