СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ЛР 7 · Концепція архітектури IoT-системи

Узагальнена багаторівнева архітектура IoT-платформи «Щит-Лінк»

| Дисципліна | Проєктування інформаційних систем |
| --- | --- |
| Нотація | Багаторівнева архітектурна діаграма IoT (6 рівнів за завданням ЛР7) |
| Рисунок у звіті | рис. 7.1 |
| Файл draw.io | draw.io/01_Архітектура_IoT_платформи.drawio (у папці роботи) |
| Порядок показу | 1 з 2 |
| Роль у системі | Головна схема роботи: на одному аркуші — рівні, компоненти, зв’язки, напрямки потоків, протоколи, користувачі, зовнішні системи і місця механізмів безпеки S1–S5. |

1. З чого почати відповідь

Це узагальнена архітектура платформи «Щит-Лінк». Знизу вгору — шість рівнів, які вимагає завдання: фізичний, мережевий, периферійного оброблення, оброблення і зберігання, прикладний і бізнес-рівень.

Концепція тримається на трьох принципах: розподіленість (кожна позиція має свій edge-шлюз і працює автономно), подієва модель (усе — події в шині, затримка відображення ≤ 2 с) і людина в контурі (рішення на пуск — за черговим).

2. Покрокова екскурсія по схемі

1. 1. Фізичний рівень (сприйняття): РЛС і оптичні пости, акустичні сенсори, сирени і табло позицій, дрони-перехоплювачі. Праворуч — об’єкт моніторингу «Повітряні цілі»; пунктир «перехоплення» від дронів — команда (дія виконавчого пристрою).

2. 2. Мережевий рівень: Ethernet і захищена ЛОМ, LoRaWAN і LTE-M, Ethernet/Wi-Fi позиції, радіоканал БпЛА. Підписи стрілок — протоколи: ASTERIX і MQTT-SN знизу, UDP і MQTT/TLS вгору, MAVLink 2 до дронів (двонапрямлена).

3. 3. Edge: протокольні адаптери → локальне злиття треків → Edge-шлюз позиції ↔ НСУ розрахунку. Від шлюзу вниз пунктир «команди» до сирен — це потік команд.

4. 4. Оброблення і зберігання: API-шлюз ↔ брокер і шина подій → бази даних ↔ сервіси обробки ↔ шлюз інтеграції. Зв’язок з edge — «MQTT-міст, VPN»; між сервісами — gRPC; назовні — CoT до DELTA, ПС ЗСУ, ДСНС, метеосервісу.

5. 5. Прикладний рівень: АРМ командного пункту, адмін-консоль, панель KPI, сервіс сповіщень, застосунок розрахунку — усі через спільну шину до API-шлюзу за HTTPS і WSS.

6. 6. Бізнес-рівень: рішення на пуск, правила і зони заборони, KPI і звітність, сценарії оповіщення, планування ресурсів. Стрілки вниз пунктиром — правила й сценарії стають командами для прикладного рівня.

7. Чорні позначки S1–S5 — де реалізовано безпеку: S1 автентифікація й авторизація, S2 шифрування, S3 захист API, S4 контроль доступу до пристроїв і даних, S5 журналювання.

8. Пунктирні рамки праворуч — користувачі та зовнішні системи на рівні, з яким вони взаємодіють.

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: У лекції IoT-архітектура має 4 рівні. Чому у вас 6?

Відповідь: Шість рівнів вимагає завдання ЛР7. Вони розширюють чотирирівневу модель лекції (датчики — мережа — оброблення — застосунки): окремо виділено edge-рівень, бо позиції мають працювати автономно, і бізнес-рівень, де ухвалюються рішення.

Питання: Що станеться при втраті зв’язку з ядром?

Відповідь: Edge-шлюз позиції містить локальний брокер, злиття треків свого сектору і буфер з відкладеною передачею; він продовжує призначати цілі своїм розрахункам щонайменше 4 год, а після відновлення синхронізується через MQTT-міст.

Питання: Чому MQTT, а не HTTP від сенсорів?

Відповідь: MQTT — легкий протокол «публікація — підписка» для пристроїв з обмеженими ресурсами; QoS 1 гарантує доставку, і не треба запиту на кожне повідомлення, як у HTTP.

Питання: Де на схемі шифрування і хто перевіряє пристрій?

Відповідь: S2 — на LoRaWAN/LTE-M, радіоканалі БпЛА, edge-шлюзі і шлюзі інтеграції (TLS 1.3, WireGuard, підпис MAVLink 2). Пристрій автентифікується X.509-сертифікатом — S1 на шлюзі і API-шлюзі.

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Суцільні стрілки — дані, пунктирні — команди, двонапрямлені — обмін; легенда є у звіті під рисунком.

▸ Застосунки працюють тільки через API-шлюз — це єдина точка контролю доступу (S1, S3), тому шина застосунків зведена в одну стрілку до API-шлюзу.

▸ Якщо спитають, де зроблено схему: архітектура описана як дані (lab7/model7.py — рівні, компоненти, зв’язки, позначки безпеки) і відмальована автоматично; файл draw.io отримано з того самого рисунка, тому він ідентичний рисунку у звіті. У draw.io можу наживо пересунути компонент — стрілки приклеєні.