СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ · ПЗ 3 · Перетворення структурних схем і передатні функції САУ

ПЗ 3: Перетворення структурних схем і передатні функції САУ

| Дисципліна | Теорія автоматичного управління |
| --- | --- |
| Що відкрити заздалегідь | ПЗ3_Кравченко_ІР-31_варіант8.docx у папці роботи |
| Тривалість | ≈ 4 хв (4 кроки) |
| Як користуватися | Ліва колонка — що показати на екрані, права — що сказати. Говоріть своїми словами; деталі й відповіді на питання — у суфлерах цієї роботи. |

1. Вступ

ПЗ3 — перетворення структурної схеми й передатні функції замкненої системи, варіант 8.

2. Хід демонстрації

| Крок | Що показати | Що сказати |
| --- | --- | --- |
| 1. Схема і параметри | Рис. 3.1; аркуш 2 (рис. 1) | k = 10 с⁻¹, T₁ = 0,01 с, T₂ = 0,02 с, T₃ = 1 с, ζ = 0,7; одиничний від’ємний зворотний зв’язок. |
| 2. Правила перетворення | Аркуш 1 | Послідовне з’єднання — добуток, паралельне — сума, зворотний зв’язок — W/(1 ± W·Wзз). |
| 3. W_роз(p) | Аркуші 2–3, кроки 1–3, рис. 2 | Паралельна гілка 1 + T₂p, далі послідовно — разом (0,002p² + 0,3p + 10)/(p³ + 1,4p² + p). |
| 4. Ф(p) і Ф_δ(p) | Аркуші 3–5, кроки 4–5 | Спільний знаменник p³ + 1,402p² + 1,3p + 10; перевірка Ф + Ф_δ = 1. |

3. Завершення

Висновок: схема зведена до одноконтурної, характеристичне рівняння записано; його стійкість аналізується далі (у ПЗ4 видно, що при k = 10 система нестійка).