СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ · ПЗ 4 · Логарифмічні частотні характеристики розімкненої системи

ПЗ 4: Логарифмічні частотні характеристики розімкненої системи

| Дисципліна | Теорія автоматичного управління |
| --- | --- |
| Що відкрити заздалегідь | ПЗ4_Кравченко_ІР-31_варіант8.docx у папці роботи |
| Тривалість | ≈ 5 хв (5 кроків) |
| Як користуватися | Ліва колонка — що показати на екрані, права — що сказати. Говоріть своїми словами; деталі й відповіді на питання — у суфлерах цієї роботи. |

1. Вступ

ПЗ4 — логарифмічні частотні характеристики розімкненої системи з ПЗ3 (варіант 8).

2. Хід демонстрації

| Крок | Що показати | Що сказати |
| --- | --- | --- |
| 1. Вихідні дані й методика | Рис. 4.1; аркуші 1–2 | Беру W_роз(p) з ПЗ3. Методика: частоти спряження, точка A = 20lg k на ω = 1, початковий нахил −20ν, зміни нахилу після кожної частоти спряження. |
| 2. Частоти спряження і точка A | Аркуш 3, кроки 1–3 | ω₃ = 1, ω₂ = 50, ω₁ = 100 с⁻¹; 20lg10 = 20 дБ. |
| 3. Нахили і частота зрізу | Аркуш 4, кроки 4–5 | −20, −60, −40, −20 дБ/дек; контрольні точки асимптоти; ω_зр = 10^(1/3) ≈ 2,15 с⁻¹. |
| 4. ЛФЧХ | Аркуш 5, табл. 1 | Фазу рахую точно як суму фаз ланок для 11 частот; на 0 і ∞ вона прямує до −90°. |
| 5. Графіки й аналіз | Аркуш 6, рис. 1 і пункт 7 | L(ω) і φ(ω) на одному бланку. На ω_зр фаза ≈ −226°, запас за фазою від’ємний — замкнена система при k = 10 нестійка. |

3. Завершення

Висновок: ЛЧХ побудовано; для стійкості коефіцієнт підсилення треба зменшити.