СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ПЗ 4 · Логарифмічні частотні характеристики розімкненої системи

Асимптотична ЛАЧХ розімкненої системи (варіант 8)

| Дисципліна | Теорія автоматичного управління |
| --- | --- |
| Тема відповіді | Логарифмічні частотні характеристики; частоти спряження; нахили ±20·n дБ/дек |
| Що показати у звіті | Звіт ПЗ4: рис. 4.1 — схема варіанту 8; рис. 4.2–4.5 — аркуші 1–4 (теорія, частоти спряження, нахили); рис. 4.7 — аркуш 6, рис. 1 (верхній графік) |
| Звіт | ПЗ4_Кравченко_ІР-31_варіант8.docx (у папці роботи) |
| Порядок показу | 1 з 2 |
| Роль у роботі | Побудувати L(ω) ламаною за типовими ланками передатної функції з ПЗ3. |

1. З чого почати відповідь

Беру передатну функцію розімкненої системи з ПЗ3: W(p) = 10(0,01p + 1)(0,02p + 1) / (p(p² + 1,4p + 1)). Розкладаю її на типові ланки, бо ЛАЧХ послідовного з’єднання — це сума ЛАЧХ ланок.

2. Покрокова відповідь

1. Ланки: підсилювальна k = 10, інтегруюча 1/p, коливальна 1/(T₃²p² + 2ζT₃p + 1), дві форсуючі (T₁p + 1) і (T₂p + 1).

2. Частоти спряження: ω₃ = 1/T₃ = 1 с⁻¹ (коливальна, −40), ω₂ = 1/T₂ = 50 с⁻¹ (+20), ω₁ = 1/T₁ = 100 с⁻¹ (+20).

3. Точка A: на ω = 1 відкладаю 20lg k = 20lg 10 = 20 дБ.

4. Початковий нахил: астатизм ν = 1, тому −20 дБ/дек; на 0,1 с⁻¹ це 40 дБ.

5. Зміна нахилів: до 1 — −20; від 1 до 50 — −60; від 50 до 100 — −40; після 100 — −20 дБ/дек.

6. Горб коливальної ланки: при ζ = 0,7 менший за 3 дБ, тому не враховую.

7. Частота зрізу: 20 − 60lg ω_зр = 0 → ω_зр = 10^(1/3) ≈ 2,15 с⁻¹ (точно ≈ 2,14).

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Чому точка A саме на ω = 1?

Відповідь: Бо на ω = 1 lg ω = 0 і внесок інтегруючої ланки −20lg ω дорівнює нулю — лишається 20lg k.

Питання: Чому після ω = 1 нахил змінюється на −40, а не на −20?

Відповідь: Коливальна ланка — другого порядку: її асимптота після частоти спряження має нахил −40 дБ/дек.

Питання: Що таке декада?

Відповідь: Інтервал частот, на якому ω змінюється в 10 разів; на логарифмічній осі всі декади однакові.

Питання: Навіщо умова ζ = 0,7 щодо горба?

Відповідь: При малих ζ резонансний пік поблизу ω₃ великий і асимптоту треба поправляти; при ζ ≈ 0,7 пік менший за 3 дБ, ним нехтують.

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Контрольні точки асимптоти: L(0,1) = 40 дБ, L(50) ≈ −82 дБ, L(100) ≈ −94 дБ, L(1000) ≈ −114 дБ.