СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ПЗ 4 · Логарифмічні частотні характеристики розімкненої системи

ЛФЧХ, таблиця 1 і висновок про запас стійкості

| Дисципліна | Теорія автоматичного управління |
| --- | --- |
| Тема відповіді | Фазочастотна характеристика як сума фаз ланок; запас за фазою |
| Що показати у звіті | Звіт ПЗ4: рис. 4.6–4.8 — аркуші 5–7: таблиця 1 (аркуш 5), рис. 1 — нижній графік і пункт 7 «Аналіз» (аркуш 6), висновок (аркуш 7) |
| Звіт | ПЗ4_Кравченко_ІР-31_варіант8.docx (у папці роботи) |
| Порядок показу | 2 з 2 |
| Роль у роботі | Розрахувати точну ЛФЧХ, побудувати її під ЛАЧХ і зробити висновок. |

1. З чого почати відповідь

Фазу рахую точно за формулою φ(ω) = −90° − arctg(2ζT₃ω/(1 − T₃²ω²)) + arctg T₂ω + arctg T₁ω і зводжу в таблицю 1 для 11 частот.

2. Покрокова відповідь

1. −90° дає інтегруюча ланка на всіх частотах.

2. Коливальна ланка — від 0 до −180°; при ω > 1 знаменник під арктангенсом від’ємний, тому беру гілку за −90°.

3. Форсуючі ланки додають від 0 до +90° кожна.

4. Граничні значення: ω → 0 φ → −90°; ω → ∞ φ → −90° − 180° + 90° + 90° = −90°.

5. Мінімум ≈ −245° при ω ≈ 5–10 с⁻¹.

6. Аналіз: фаза −180° на ω ≈ 1,02 с⁻¹, де L ≈ +17 дБ > 0; на ω_зр ≈ 2,1 с⁻¹ φ ≈ −226°, запас за фазою γ ≈ −46° — замкнена система нестійка; це підтверджує й умова Гурвіца для D(p) з ПЗ3 (1,402·1,3 = 1,82 < 10).

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Чому ЛФЧХ розраховуєте точно, а ЛАЧХ асимптотично?

Відповідь: Асимптотична фаза дає надто грубі стрибки; методика лекції вимагає точної ЛФЧХ за формулою (4.3).

Питання: Що таке запас стійкості за фазою?

Відповідь: γ = 180° + φ(ω_зр) — на скільки фазу можна ще зменшити до межі стійкості; тут він від’ємний.

Питання: Як зробити систему стійкою?

Відповідь: Зменшити k: ЛАЧХ опуститься, ω_зр зсунеться ліворуч, де фаза вища за −180°.

Питання: Чому графік φ(ω) будують точно під L(ω)?

Відповідь: Щоб на одній вертикалі бачити амплітуду і фазу тієї самої частоти — це потрібно для аналізу стійкості.

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Значення в таблиці — сума округлених складових, тому остання цифра може відрізнятися на 0,1°.