СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ПР 3 · Проєкт мережі відділення: зони, VLAN, адреси

Зони, розрахунок підмереж, VLAN і шлюзи (варіант 08)

| Дисципліна | Системи банкової безпеки |
| --- | --- |
| Тема відповіді | Потрібно адрес = ⌈пристрої × (1 + зростання)⌉ + 1; /n має 2^(32−n) − 2 корисних адрес |
| Що показати у звіті | ПР_3_Варіант_08: «Пристрої», «Зони й адреси», «Підсумок»; PowerPoint, слайд 1 |
| Звіт | ПР_3_Варіант_08_Кравченко.xlsx (у папці роботи) |
| Порядок показу | 1 з 2 |
| Роль у роботі | Показати розрахунок і правила адресації. |

1. З чого почати відповідь

Блок 10.209.0.0/16, третій октет = VLAN, шлюз — остання корисна адреса підмережі.

2. Покрокова відповідь

1. Зони: KASA 6, MANAGERS 6, ABS 3, ATM_POS 10, IOT 23 (із сейфом), GUEST 82 (з ноутбуками підрядників), MGMT 8 пристроїв.

2. Розрахунок: напр., IoT 23 × 1,5 = 34,5 → 35 + 1 = 36 → /26 (62 адреси).

3. Адреси: 10.209.10.0/28 (.14), 20.0/28, 30.0/29 (.6), 40.0/28, 50.0/26 (.62), 90.0/25 (.126), 100.0/28.

4. VLAN: 10–50, 90, 100 — проміжки ≥ 10; native VLAN 250.

5. Підсумок: усі нулі, «Можна здавати».

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Чому сейф в IoT?

Відповідь: Це пристрій без користувача, як замки й датчики; доступ до нього — лише з MGMT через ACL.

Питання: Чому ноутбуки підрядників у гостях, а не в MGMT?

Відповідь: Це чужі пристрої; у MGMT вони мали б прямий доступ до комутаторів.

Питання: Чому /26 для IoT, а не /27?

Відповідь: /27 дає 30 адрес, а треба 36.

Питання: Чому шлюз .14 у /28?

Відповідь: Мережа .0, розсилка .15, остання корисна — .14 (правило варіанта).

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ У шаблоні колонка «Перевірка» зон була порожня; я відновив її формулою за правилами «Інструкції» — вона ловить VLAN 1, невирівняну мережу, чужий октет і замалий префікс.