СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ПР 3 · Проєкт мережі відділення: зони, VLAN, адреси

Картка варіанта, чернетка колеги, обґрунтування, бланк і крок 4

| Дисципліна | Системи банкової безпеки |
| --- | --- |
| Тема відповіді | Картка В08: блок 10.209.0.0/16, шлюз — остання корисна адреса, зростання за зонами |
| Що показати у звіті | Аркуші «Інструкція», «Картка», «Чернетка колеги», «Обґрунтування»; PowerPoint, слайд 2; ПР_3_Бланк_перевірки_08 |
| Звіт | ПР_3_Варіант_08_Кравченко.xlsx (у папці роботи) |
| Порядок показу | 2 з 2 |
| Роль у роботі | Показати вихідні дані, знайдені помилки колеги і самоперевірку. |

1. З чого почати відповідь

«Картка» задає блок 10.209.0.0/16 (A = 209), правило шлюзу, два особливі пристрої — мережевий сейф і ноутбуки підрядників — і зростання за рік: каси 15 %, IoT 50 % тощо.

2. Покрокова відповідь

1. «Чернетка колеги» — три помилки: рядок 3 — VLAN 1 для терміналів АБС (заборонено); рядок 5 — мережа .32/26 не на межі (має бути .0/26, шлюз .62); рядок 7 — мережу 10.209.140.0 скопійовано із зони менеджерів замість 10.209.190.0.

2. «Обґрунтування»: сейф — IoT (у касах був би доступний з ПК касирів), ноутбуки підрядників — GUEST (у MGMT мали б прямий доступ до комутаторів); VLAN кратні 10 з логікою «гроші → пристрої → гості → керування».

3. Бланк перевірки: усі 16 груп мають зону; IoT: (12 + 5 + 5 + 1) × 1,5 = 34,5 → 35 + шлюз = 36 → /26; гості 104 → /25; мережі на межі, шлюз — остання корисна, native VLAN 250 окремий.

4. Крок 4 і слайд 2: рядки NEW1/NEW2 і зміни схеми — після файлу «Нова обставина».

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Чому .32/26 — помилка?

Відповідь: Підмережа /26 має 64 адреси, тож починається з адреси, кратної 64: .0, .64, .128, .192.

Питання: Чому VLAN 1 не можна?

Відповідь: Це VLAN за замовчуванням: у нього потрапляють усі неналаштовані порти, тому правила варіанта його забороняють.

Питання: Що у вашому проєкті відрізняється від чернетки колеги, крім трьох помилок?

Відповідь: Нумерація: у колеги VLAN 130–190, у мене 10–50, 90, 100 — з проміжками й логікою зон; кількість адрес збігається.

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Порожню в шаблоні колонку «Перевірка» зон я відновив формулою й перевірив, що вона ловить усі три помилки чернетки.