ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7
Побудова концепції архітектури ІоТ системи.

Мета:. Набути практичних навичок формування концепції архітектури інформаційної системи Інтернету речей (IoT), визначення основних функціональних і технологічних компонентів системи, встановлення взаємозв’язків між ними та їх візуалізації на різних рівнях архітектури.

Завдання:

На основі теми власного проєкту або запропонованої викладачем предметної області розробити концептуальну архітектуру IoT-системи, яка забезпечує збір, передавання, оброблення, зберігання та використання даних від фізичних об’єктів.

У процесі виконання лабораторної роботи необхідно:

- Визначити призначення IoT-системи:

  - сформулювати мету та основні завдання системи;

  - визначити предметну область і об’єкти, що підлягають моніторингу або керуванню;

  - визначити основні категорії користувачів системи.

- Визначити основні об’єкти IoT-середовища:

  - фізичні об’єкти;

  - датчики;

  - виконавчі пристрої;

  - контролери або IoT-шлюзи;

  - мережеве обладнання;

  - серверні та хмарні компоненти;

  - програмні застосунки користувачів.

- Побудувати багаторівневу архітектуру IoT-системи, представивши на схемі щонайменше такі рівні:

1. Фізичний / рівень сприйняття (Perception Layer)
Відобразити фізичні об’єкти, датчики, виконавчі пристрої та параметри, які вимірюються або контролюються.

2. Рівень підключення / мережевий рівень (Network Layer)
Показати способи передавання даних між пристроями, шлюзами та серверною частиною: Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, Ethernet, 4G/5G, MQTT, HTTP/HTTPS тощо.

3. Рівень периферійного оброблення (Edge/Fog Layer)
Відобразити IoT-шлюзи, edge-пристрої, локальні контролери та компоненти, які виконують первинне оброблення, фільтрацію, агрегацію або аналіз даних.

4. Рівень оброблення та зберігання даних (Platform/Processing Layer)
Показати серверні компоненти, IoT-платформу, API, брокер повідомлень, бази даних, модулі аналітики та інші компоненти, необхідні для роботи системи.

5. Прикладний рівень (Application Layer)
Відобразити вебзастосунок, мобільний застосунок, інформаційну панель (dashboard), систему сповіщень та інші засоби взаємодії користувача із системою.

6. Бізнес-рівень / рівень управління (Business/Management Layer)
Визначити, які управлінські рішення приймаються на основі отриманих даних, які правила та сценарії функціонування системи реалізуються.

- Відобразити інформаційні потоки між рівнями:

  - потік даних від датчиків до системи оброблення;

  - передавання команд від користувача або системи до виконавчих пристроїв;

  - взаємодію між edge-компонентами та серверною частиною;

  - взаємодію між базою даних, аналітичними модулями та прикладним рівнем.

- Визначити основні протоколи та технології для кожного рівня архітектури та обґрунтувати їх вибір.

- Визначити механізми безпеки IoT-системи. На архітектурній схемі показати, де реалізуються:

  - автентифікація та авторизація;

  - шифрування передавання даних;

  - захист API;

  - контроль доступу до пристроїв і даних;

  - журналювання подій.

- Побудувати узагальнену архітектурну діаграму, на якій мають бути одночасно представлені:

  - усі визначені рівні системи;

  - основні компоненти кожного рівня;

  - зв’язки між компонентами;

  - напрямки інформаційних потоків;

  - протоколи/технології взаємодії;

  - користувачі та зовнішні системи.

Рекомендована структура архітектурної схеми

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 БІЗНЕС / УПРАВЛІНСЬКИЙ РІВЕНЬ            │

│  Бізнес-правила • рішення • сценарії • звіти • KPI      │

└──────────────────────────▲───────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────────┴───────────────────────────────┐

│                    ПРИКЛАДНИЙ РІВЕНЬ                     │

│ Web Dashboard • Mobile App • Notifications • API        │

└──────────────────────────▲───────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────────┴───────────────────────────────┐

│             РІВЕНЬ ОБРОБЛЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ              │

│ IoT Platform • MQTT Broker • Backend • DB • Analytics   │

└──────────────────────────▲───────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────────┴───────────────────────────────┐

│                 EDGE / FOG РІВЕНЬ                        │

│ Gateway • Local Controller • Filtering • Edge AI        │

└──────────────────────────▲───────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────────┴───────────────────────────────┐

│                    МЕРЕЖЕВИЙ РІВЕНЬ                      │

│ Wi-Fi • Ethernet • Zigbee • LoRaWAN • 4G/5G • MQTT      │

└──────────────────────────▲───────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────────┴───────────────────────────────┐

│                 ФІЗИЧНИЙ РІВЕНЬ                          │

│ Sensors • Actuators • Controllers • Physical Objects    │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

Це не повинна бути просто загальна схема «датчик → сервер → користувач». Студент має деталізувати кожен рівень відповідно до власної IoT-системи.

Результат виконання

За результатами лабораторної роботи студент повинен підготувати:

- Опис концепції IoT-системи — 1–2 сторінки.

- Таблицю компонентів архітектури:

| Рівень | Компонент | Призначення | Технологія |
| --- | --- | --- | --- |
| Фізичний | Датчик температури | Вимірювання температури | DHT22 |
| Edge | IoT Gateway | Первинна обробка даних | Raspberry Pi |
| Мережевий | MQTT | Передавання повідомлень | MQTT |
| Platform | Брокер повідомлень | Маршрутизація даних | Mosquitto |
| Data | БД | Зберігання вимірювань | PostgreSQL |
| Application | Dashboard | Візуалізація | Web application |
| Business | Rules Engine | Формування рішень | Business rules |

- Загальну багаторівневу архітектурну діаграму IoT-системи.

- Діаграму інформаційних потоків із зазначенням напрямку передавання даних.

- Обґрунтування вибору технологій і протоколів.

- Опис механізмів безпеки на різних рівнях.

- Короткий висновок щодо переваг та обмежень запропонованої архітектури.

Питання для захисту

- Що таке IoT-архітектура та які основні вимоги до неї?

- Яке призначення фізичного рівня IoT-системи?

- Чим відрізняються edge computing та cloud computing?

- Яку роль виконує IoT Gateway?

- Які протоколи можуть використовуватися для передавання IoT-даних?

- Чим MQTT відрізняється від HTTP у контексті IoT?

- Де доцільно виконувати первинне оброблення даних?

- Які компоненти належать до прикладного рівня?

- Як забезпечити безпеку передавання даних між IoT-пристроями та сервером?

- Які дані необхідно зберігати в базі даних IoT-системи?

- Як реалізується зворотний потік команд від користувача до виконавчого пристрою?

- Як зміна кількості IoT-пристроїв впливає на масштабованість архітектури?

- Які компоненти архітектури є критичними для забезпечення відмовостійкості системи?

- Які компоненти можна перенести з хмарного рівня на edge-рівень і навіщо?

- Як запропонована архітектура може бути розширена в майбутньому?

Індивідуальне завдання: архітектуру бажано будувати на основі того самого IoT-проєкту, який студент розробляє протягом семестру. Тоді ця лабораторна стане концептуальним переходом від аналізу предметної області до подальшого проєктування конкретних компонентів системи.