# Бланк перевірки. Практична робота 3

## Самоперевірка перед здачею або рецензування роботи колеги: 7 питань

Перевіряє (прізвище): Кравченко (самоперевірка)   Робота студента (прізвище, варіант №): Кравченко, варіант 08   Дата: 24.10.2026

| Питання | Відповідь (1–2 речення) |
| --- | --- |
| 1. Пристрої. Чи кожну групу пристроїв розкладено по зонах? Який пристрій, на вашу думку, потрапив не туди (або «не знайшов»)? | Усі 16 груп мають зону; не знайшов пристрою не на своєму місці. |
| 2. Особливі пристрої. Чи пояснено вибір зони для кожного? Що було б, якби поклали в іншу зону? | Так: сейф — IoT (у касах був би доступний з ПК касирів), ноутбуки підрядників — гості (у MGMT мали б прямий доступ до комутаторів). |
| 3. Розрахунок. Виберіть одну зону й перерахуйте потрібну кількість адрес (пристрої × (1 + зростання) + шлюз). Збігається? | IoT: (12 + 5 + 5 + 1) × 1,5 = 34,5 → 35, + шлюз = 36 — збігається з колонкою «Потрібно адрес». |
| 4. Префікси. Знайдіть підмережу, яка тісна або надто велика (номер зони й чому), або «не знайшов». | Не знайшов: у кожної зони мінімальний префікс, що вміщує потрібні адреси (напр., гості 104 → /25 на 126). |
| 5. VLAN. Чи є проміжки між номерами, чи немає VLAN 1, чи нумерація має зрозумілу логіку? | VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100: проміжки ≥ 10, VLAN 1 немає, логіка — від зон з грошима до гостей і керування. |
| 6. Адреси. Чи початок кожної підмережі на межі? Чи шлюз за правилом варіанта? Чи native VLAN окремий? | Усі мережі на межі префікса, шлюз — остання корисна адреса; native VLAN 250 окремий. |
| 7. Нова обставина. Що змінилось у таблиці й на схемі? Чи достатньо цього, а що ще варто було оновити? | Ще не виконано: файл «Нова обставина» видає викладач після кроків 1–3. |

Загальний висновок

Сильна сторона роботи: Розрахунок адрес збігся з чернеткою колеги, кожна мережа вирівняна, VLAN пронумеровані із запасом.

Що виправити насамперед: Опрацювати «Нову обставину» (рядки NEW1/NEW2).

Для самоперевірки заповнюйте за власною роботою й виправте знайдене до здачі. Рецензія колеги входить в оцінку за обґрунтування, якщо викладач її призначив.