# Практична робота 3. Проєкт мережі відділення. Варіант 01

Студент (прізвище): ____________________________________      Орієнтовний час: 3 години, 3 підходи

Записка керівника відділення

Колеги, наше відділення має одну плоску мережу, де гостьовий ноутбук бачить касу. Потрібен проєкт: розкласти пристрої по зонах, дати кожній зоні номер VLAN і підмережу з запасом на зростання. Блок адрес відділення: 10.162.0.0/16. Шлюз кожної зони беріть за правилом: перша адреса підмережі. Особливі пристрої вирішуйте самі й поясніть вибір. Дякую. Керівник відділення

Пристрої відділення (групи й кількість)

| Пристрій | Шт. | Пристрій | Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Робочі місця кас | 3 | Датчики температури й диму в серверній | 4 |
| Принтери й сканери кас | 1 | Пристрої гостей Wi-Fi (одночасно) | 40 |
| Робочі місця менеджерів і керівника | 4 | Комутатори | 2 |
| Термінали АБС (операціоніст) | 2 | Точки доступу Wi-Fi | 2 |
| Банкомати (всередині й на вулиці) | 2 | Маршрутизатор і міжмережевий екран | 2 |
| POS-термінали | 4 | Станція адміністратора | 1 |
| Камери відеоспостереження | 8 | Мережевий принтер, спільний для кас і менеджерів * | 1 |
| Контролери електронних замків | 3 | Інформаційні екрани й електронна черга в залі * | 3 |

* особливий пристрій: зону обираєте самі й обґрунтовуєте.

Зростання за рік

| Зона | Каси | Менеджери | Термінали АБС | Банкомати й POS | Інтернет речей | Гостьова Wi-Fi | Керування обладнанням |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зростання, % | 20 | 20 | 50 | 25 | 100 | 50 | 20 |

Що зробити

1.  Відкрийте Excel «ПР_3_Шаблон_Варіант_01» і розкладіть пристрої по зонах («Пристрої»).

2.  Для кожної зони порахуйте потрібну кількість адрес із запасом, оберіть префікс, VLAN, мережу й шлюз («Зони й адреси»). Зафіксуйте native VLAN.

3.  Намалюйте схему зон у PowerPoint «ПР_3_Схема_Варіант_01» і знайдіть три помилки в «Чернетці колеги».

4.  Лише після кроків 1–3 відкрийте файл «ПР_3_Нова_обставина_Варіант_01» і оновіть проєкт.

5.  Заповніть «Обґрунтування», пройдіть бланк самоперевірки й здайте файли в Teams.

Усі назви, числа й ситуації вигадані для навчання. Роботу виконуйте самостійно: радитися про підхід можна, переписувати чуже не можна.

# Практична робота 3. Проєкт мережі відділення. Варіант 02

Студент (прізвище): ____________________________________      Орієнтовний час: 3 години, 3 підходи

Записка керівника відділення

Колеги, наше відділення має одну плоску мережу, де гостьовий ноутбук бачить касу. Потрібен проєкт: розкласти пристрої по зонах, дати кожній зоні номер VLAN і підмережу з запасом на зростання. Блок адрес відділення: 10.178.0.0/16. Шлюз кожної зони беріть за правилом: остання корисна адреса підмережі. Особливі пристрої вирішуйте самі й поясніть вибір. Дякую. Керівник відділення

Пристрої відділення (групи й кількість)

| Пристрій | Шт. | Пристрій | Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Робочі місця кас | 4 | Датчики температури й диму в серверній | 3 |
| Принтери й сканери кас | 2 | Пристрої гостей Wi-Fi (одночасно) | 60 |
| Робочі місця менеджерів і керівника | 5 | Комутатори | 2 |
| Термінали АБС (операціоніст) | 3 | Точки доступу Wi-Fi | 3 |
| Банкомати (всередині й на вулиці) | 2 | Маршрутизатор і міжмережевий екран | 2 |
| POS-термінали | 6 | Станція адміністратора | 1 |
| Камери відеоспостереження | 10 | Ноутбуки підрядників, що налаштовують обладнання * | 2 |
| Контролери електронних замків | 4 | Термінал самообслуговування в залі (приймає картки) * | 1 |

* особливий пристрій: зону обираєте самі й обґрунтовуєте.

Зростання за рік

| Зона | Каси | Менеджери | Термінали АБС | Банкомати й POS | Інтернет речей | Гостьова Wi-Fi | Керування обладнанням |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зростання, % | 10 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 25 |

Що зробити

1.  Відкрийте Excel «ПР_3_Шаблон_Варіант_02» і розкладіть пристрої по зонах («Пристрої»).

2.  Для кожної зони порахуйте потрібну кількість адрес із запасом, оберіть префікс, VLAN, мережу й шлюз («Зони й адреси»). Зафіксуйте native VLAN.

3.  Намалюйте схему зон у PowerPoint «ПР_3_Схема_Варіант_02» і знайдіть три помилки в «Чернетці колеги».

4.  Лише після кроків 1–3 відкрийте файл «ПР_3_Нова_обставина_Варіант_02» і оновіть проєкт.

5.  Заповніть «Обґрунтування», пройдіть бланк самоперевірки й здайте файли в Teams.

Усі назви, числа й ситуації вигадані для навчання. Роботу виконуйте самостійно: радитися про підхід можна, переписувати чуже не можна.

# Практична робота 3. Проєкт мережі відділення. Варіант 03

Студент (прізвище): ____________________________________      Орієнтовний час: 3 години, 3 підходи

Записка керівника відділення

Колеги, наше відділення має одну плоску мережу, де гостьовий ноутбук бачить касу. Потрібен проєкт: розкласти пристрої по зонах, дати кожній зоні номер VLAN і підмережу з запасом на зростання. Блок адрес відділення: 10.45.0.0/16. Шлюз кожної зони беріть за правилом: перша адреса підмережі. Особливі пристрої вирішуйте самі й поясніть вибір. Дякую. Керівник відділення

Пристрої відділення (групи й кількість)

| Пристрій | Шт. | Пристрій | Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Робочі місця кас | 5 | Датчики температури й диму в серверній | 6 |
| Принтери й сканери кас | 1 | Пристрої гостей Wi-Fi (одночасно) | 70 |
| Робочі місця менеджерів і керівника | 6 | Комутатори | 3 |
| Термінали АБС (операціоніст) | 4 | Точки доступу Wi-Fi | 3 |
| Банкомати (всередині й на вулиці) | 2 | Маршрутизатор і міжмережевий екран | 2 |
| POS-термінали | 8 | Станція адміністратора | 2 |
| Камери відеоспостереження | 12 | IP-телефони співробітників * | 8 |
| Контролери електронних замків | 5 | Мережевий сейф з електронним замком і сигналізацією * | 1 |

* особливий пристрій: зону обираєте самі й обґрунтовуєте.

Зростання за рік

| Зона | Каси | Менеджери | Термінали АБС | Банкомати й POS | Інтернет речей | Гостьова Wi-Fi | Керування обладнанням |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зростання, % | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 40 | 20 |

Що зробити

1.  Відкрийте Excel «ПР_3_Шаблон_Варіант_03» і розкладіть пристрої по зонах («Пристрої»).

2.  Для кожної зони порахуйте потрібну кількість адрес із запасом, оберіть префікс, VLAN, мережу й шлюз («Зони й адреси»). Зафіксуйте native VLAN.

3.  Намалюйте схему зон у PowerPoint «ПР_3_Схема_Варіант_03» і знайдіть три помилки в «Чернетці колеги».

4.  Лише після кроків 1–3 відкрийте файл «ПР_3_Нова_обставина_Варіант_03» і оновіть проєкт.

5.  Заповніть «Обґрунтування», пройдіть бланк самоперевірки й здайте файли в Teams.

Усі назви, числа й ситуації вигадані для навчання. Роботу виконуйте самостійно: радитися про підхід можна, переписувати чуже не можна.

# Практична робота 3. Проєкт мережі відділення. Варіант 04

Студент (прізвище): ____________________________________      Орієнтовний час: 3 години, 3 підходи

Записка керівника відділення

Колеги, наше відділення має одну плоску мережу, де гостьовий ноутбук бачить касу. Потрібен проєкт: розкласти пристрої по зонах, дати кожній зоні номер VLAN і підмережу з запасом на зростання. Блок адрес відділення: 10.197.0.0/16. Шлюз кожної зони беріть за правилом: остання корисна адреса підмережі. Особливі пристрої вирішуйте самі й поясніть вибір. Дякую. Керівник відділення

Пристрої відділення (групи й кількість)

| Пристрій | Шт. | Пристрій | Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Робочі місця кас | 3 | Датчики температури й диму в серверній | 3 |
| Принтери й сканери кас | 2 | Пристрої гостей Wi-Fi (одночасно) | 25 |
| Робочі місця менеджерів і керівника | 3 | Комутатори | 1 |
| Термінали АБС (операціоніст) | 2 | Точки доступу Wi-Fi | 1 |
| Банкомати (всередині й на вулиці) | 2 | Маршрутизатор і міжмережевий екран | 2 |
| POS-термінали | 5 | Станція адміністратора | 1 |
| Камери відеоспостереження | 6 | Планшети менеджерів для консультацій у залі * | 3 |
| Контролери електронних замків | 2 | ІБП із мережевою карткою в серверній * | 2 |

* особливий пристрій: зону обираєте самі й обґрунтовуєте.

Зростання за рік

| Зона | Каси | Менеджери | Термінали АБС | Банкомати й POS | Інтернет речей | Гостьова Wi-Fi | Керування обладнанням |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зростання, % | 30 | 20 | 50 | 40 | 100 | 100 | 50 |

Що зробити

1.  Відкрийте Excel «ПР_3_Шаблон_Варіант_04» і розкладіть пристрої по зонах («Пристрої»).

2.  Для кожної зони порахуйте потрібну кількість адрес із запасом, оберіть префікс, VLAN, мережу й шлюз («Зони й адреси»). Зафіксуйте native VLAN.

3.  Намалюйте схему зон у PowerPoint «ПР_3_Схема_Варіант_04» і знайдіть три помилки в «Чернетці колеги».

4.  Лише після кроків 1–3 відкрийте файл «ПР_3_Нова_обставина_Варіант_04» і оновіть проєкт.

5.  Заповніть «Обґрунтування», пройдіть бланк самоперевірки й здайте файли в Teams.

Усі назви, числа й ситуації вигадані для навчання. Роботу виконуйте самостійно: радитися про підхід можна, переписувати чуже не можна.

# Практична робота 3. Проєкт мережі відділення. Варіант 05

Студент (прізвище): ____________________________________      Орієнтовний час: 3 години, 3 підходи

Записка керівника відділення

Колеги, наше відділення має одну плоску мережу, де гостьовий ноутбук бачить касу. Потрібен проєкт: розкласти пристрої по зонах, дати кожній зоні номер VLAN і підмережу з запасом на зростання. Блок адрес відділення: 10.83.0.0/16. Шлюз кожної зони беріть за правилом: перша адреса підмережі. Особливі пристрої вирішуйте самі й поясніть вибір. Дякую. Керівник відділення

Пристрої відділення (групи й кількість)

| Пристрій | Шт. | Пристрій | Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Робочі місця кас | 4 | Датчики температури й диму в серверній | 5 |
| Принтери й сканери кас | 1 | Пристрої гостей Wi-Fi (одночасно) | 50 |
| Робочі місця менеджерів і керівника | 4 | Комутатори | 2 |
| Термінали АБС (операціоніст) | 3 | Точки доступу Wi-Fi | 2 |
| Банкомати (всередині й на вулиці) | 2 | Маршрутизатор і міжмережевий екран | 2 |
| POS-термінали | 7 | Станція адміністратора | 1 |
| Камери відеоспостереження | 9 | Розумний телевізор у залі очікування * | 1 |
| Контролери електронних замків | 3 | Принтер для видачі карток клієнтам * | 1 |

* особливий пристрій: зону обираєте самі й обґрунтовуєте.

Зростання за рік

| Зона | Каси | Менеджери | Термінали АБС | Банкомати й POS | Інтернет речей | Гостьова Wi-Fi | Керування обладнанням |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зростання, % | 25 | 25 | 30 | 25 | 50 | 50 | 20 |

Що зробити

1.  Відкрийте Excel «ПР_3_Шаблон_Варіант_05» і розкладіть пристрої по зонах («Пристрої»).

2.  Для кожної зони порахуйте потрібну кількість адрес із запасом, оберіть префікс, VLAN, мережу й шлюз («Зони й адреси»). Зафіксуйте native VLAN.

3.  Намалюйте схему зон у PowerPoint «ПР_3_Схема_Варіант_05» і знайдіть три помилки в «Чернетці колеги».

4.  Лише після кроків 1–3 відкрийте файл «ПР_3_Нова_обставина_Варіант_05» і оновіть проєкт.

5.  Заповніть «Обґрунтування», пройдіть бланк самоперевірки й здайте файли в Teams.

Усі назви, числа й ситуації вигадані для навчання. Роботу виконуйте самостійно: радитися про підхід можна, переписувати чуже не можна.

# Практична робота 3. Проєкт мережі відділення. Варіант 06

Студент (прізвище): ____________________________________      Орієнтовний час: 3 години, 3 підходи

Записка керівника відділення

Колеги, наше відділення має одну плоску мережу, де гостьовий ноутбук бачить касу. Потрібен проєкт: розкласти пристрої по зонах, дати кожній зоні номер VLAN і підмережу з запасом на зростання. Блок адрес відділення: 10.124.0.0/16. Шлюз кожної зони беріть за правилом: остання корисна адреса підмережі. Особливі пристрої вирішуйте самі й поясніть вибір. Дякую. Керівник відділення

Пристрої відділення (групи й кількість)

| Пристрій | Шт. | Пристрій | Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Робочі місця кас | 5 | Датчики температури й диму в серверній | 4 |
| Принтери й сканери кас | 2 | Пристрої гостей Wi-Fi (одночасно) | 70 |
| Робочі місця менеджерів і керівника | 5 | Комутатори | 3 |
| Термінали АБС (операціоніст) | 4 | Точки доступу Wi-Fi | 2 |
| Банкомати (всередині й на вулиці) | 2 | Маршрутизатор і міжмережевий екран | 2 |
| POS-термінали | 6 | Станція адміністратора | 2 |
| Камери відеоспостереження | 11 | Мережевий принтер, спільний для кас і менеджерів * | 1 |
| Контролери електронних замків | 4 | Термінал самообслуговування в залі (приймає картки) * | 1 |

* особливий пристрій: зону обираєте самі й обґрунтовуєте.

Зростання за рік

| Зона | Каси | Менеджери | Термінали АБС | Банкомати й POS | Інтернет речей | Гостьова Wi-Fi | Керування обладнанням |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зростання, % | 10 | 30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 30 |

Що зробити

1.  Відкрийте Excel «ПР_3_Шаблон_Варіант_06» і розкладіть пристрої по зонах («Пристрої»).

2.  Для кожної зони порахуйте потрібну кількість адрес із запасом, оберіть префікс, VLAN, мережу й шлюз («Зони й адреси»). Зафіксуйте native VLAN.

3.  Намалюйте схему зон у PowerPoint «ПР_3_Схема_Варіант_06» і знайдіть три помилки в «Чернетці колеги».

4.  Лише після кроків 1–3 відкрийте файл «ПР_3_Нова_обставина_Варіант_06» і оновіть проєкт.

5.  Заповніть «Обґрунтування», пройдіть бланк самоперевірки й здайте файли в Teams.

Усі назви, числа й ситуації вигадані для навчання. Роботу виконуйте самостійно: радитися про підхід можна, переписувати чуже не можна.

# Практична робота 3. Проєкт мережі відділення. Варіант 07

Студент (прізвище): ____________________________________      Орієнтовний час: 3 години, 3 підходи

Записка керівника відділення

Колеги, наше відділення має одну плоску мережу, де гостьовий ноутбук бачить касу. Потрібен проєкт: розкласти пристрої по зонах, дати кожній зоні номер VLAN і підмережу з запасом на зростання. Блок адрес відділення: 10.51.0.0/16. Шлюз кожної зони беріть за правилом: перша адреса підмережі. Особливі пристрої вирішуйте самі й поясніть вибір. Дякую. Керівник відділення

Пристрої відділення (групи й кількість)

| Пристрій | Шт. | Пристрій | Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Робочі місця кас | 3 | Датчики температури й диму в серверній | 4 |
| Принтери й сканери кас | 1 | Пристрої гостей Wi-Fi (одночасно) | 30 |
| Робочі місця менеджерів і керівника | 3 | Комутатори | 1 |
| Термінали АБС (операціоніст) | 2 | Точки доступу Wi-Fi | 2 |
| Банкомати (всередині й на вулиці) | 2 | Маршрутизатор і міжмережевий екран | 2 |
| POS-термінали | 4 | Станція адміністратора | 1 |
| Камери відеоспостереження | 7 | Інформаційні екрани й електронна черга в залі * | 3 |
| Контролери електронних замків | 2 | IP-телефони співробітників * | 8 |

* особливий пристрій: зону обираєте самі й обґрунтовуєте.

Зростання за рік

| Зона | Каси | Менеджери | Термінали АБС | Банкомати й POS | Інтернет речей | Гостьова Wi-Fi | Керування обладнанням |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зростання, % | 20 | 50 | 40 | 25 | 100 | 40 | 25 |

Що зробити

1.  Відкрийте Excel «ПР_3_Шаблон_Варіант_07» і розкладіть пристрої по зонах («Пристрої»).

2.  Для кожної зони порахуйте потрібну кількість адрес із запасом, оберіть префікс, VLAN, мережу й шлюз («Зони й адреси»). Зафіксуйте native VLAN.

3.  Намалюйте схему зон у PowerPoint «ПР_3_Схема_Варіант_07» і знайдіть три помилки в «Чернетці колеги».

4.  Лише після кроків 1–3 відкрийте файл «ПР_3_Нова_обставина_Варіант_07» і оновіть проєкт.

5.  Заповніть «Обґрунтування», пройдіть бланк самоперевірки й здайте файли в Teams.

Усі назви, числа й ситуації вигадані для навчання. Роботу виконуйте самостійно: радитися про підхід можна, переписувати чуже не можна.

# Практична робота 3. Проєкт мережі відділення. Варіант 08

Студент (прізвище): ____________________________________      Орієнтовний час: 3 години, 3 підходи

Записка керівника відділення

Колеги, наше відділення має одну плоску мережу, де гостьовий ноутбук бачить касу. Потрібен проєкт: розкласти пристрої по зонах, дати кожній зоні номер VLAN і підмережу з запасом на зростання. Блок адрес відділення: 10.209.0.0/16. Шлюз кожної зони беріть за правилом: остання корисна адреса підмережі. Особливі пристрої вирішуйте самі й поясніть вибір. Дякую. Керівник відділення

Пристрої відділення (групи й кількість)

| Пристрій | Шт. | Пристрій | Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Робочі місця кас | 4 | Датчики температури й диму в серверній | 5 |
| Принтери й сканери кас | 2 | Пристрої гостей Wi-Fi (одночасно) | 80 |
| Робочі місця менеджерів і керівника | 6 | Комутатори | 2 |
| Термінали АБС (операціоніст) | 3 | Точки доступу Wi-Fi | 3 |
| Банкомати (всередині й на вулиці) | 2 | Маршрутизатор і міжмережевий екран | 2 |
| POS-термінали | 8 | Станція адміністратора | 1 |
| Камери відеоспостереження | 12 | Мережевий сейф з електронним замком і сигналізацією * | 1 |
| Контролери електронних замків | 5 | Ноутбуки підрядників, що налаштовують обладнання * | 2 |

* особливий пристрій: зону обираєте самі й обґрунтовуєте.

Зростання за рік

| Зона | Каси | Менеджери | Термінали АБС | Банкомати й POS | Інтернет речей | Гостьова Wi-Fi | Керування обладнанням |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зростання, % | 15 | 20 | 30 | 20 | 50 | 25 | 20 |

Що зробити

1.  Відкрийте Excel «ПР_3_Шаблон_Варіант_08» і розкладіть пристрої по зонах («Пристрої»).

2.  Для кожної зони порахуйте потрібну кількість адрес із запасом, оберіть префікс, VLAN, мережу й шлюз («Зони й адреси»). Зафіксуйте native VLAN.

3.  Намалюйте схему зон у PowerPoint «ПР_3_Схема_Варіант_08» і знайдіть три помилки в «Чернетці колеги».

4.  Лише після кроків 1–3 відкрийте файл «ПР_3_Нова_обставина_Варіант_08» і оновіть проєкт.

5.  Заповніть «Обґрунтування», пройдіть бланк самоперевірки й здайте файли в Teams.

Усі назви, числа й ситуації вигадані для навчання. Роботу виконуйте самостійно: радитися про підхід можна, переписувати чуже не можна.

# Практична робота 3. Проєкт мережі відділення. Варіант 09

Студент (прізвище): ____________________________________      Орієнтовний час: 3 години, 3 підходи

Записка керівника відділення

Колеги, наше відділення має одну плоску мережу, де гостьовий ноутбук бачить касу. Потрібен проєкт: розкласти пристрої по зонах, дати кожній зоні номер VLAN і підмережу з запасом на зростання. Блок адрес відділення: 10.146.0.0/16. Шлюз кожної зони беріть за правилом: перша адреса підмережі. Особливі пристрої вирішуйте самі й поясніть вибір. Дякую. Керівник відділення

Пристрої відділення (групи й кількість)

| Пристрій | Шт. | Пристрій | Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Робочі місця кас | 5 | Датчики температури й диму в серверній | 3 |
| Принтери й сканери кас | 1 | Пристрої гостей Wi-Fi (одночасно) | 35 |
| Робочі місця менеджерів і керівника | 4 | Комутатори | 2 |
| Термінали АБС (операціоніст) | 4 | Точки доступу Wi-Fi | 1 |
| Банкомати (всередині й на вулиці) | 2 | Маршрутизатор і міжмережевий екран | 2 |
| POS-термінали | 5 | Станція адміністратора | 1 |
| Камери відеоспостереження | 5 | ІБП із мережевою карткою в серверній * | 2 |
| Контролери електронних замків | 3 | Планшети менеджерів для консультацій у залі * | 3 |

* особливий пристрій: зону обираєте самі й обґрунтовуєте.

Зростання за рік

| Зона | Каси | Менеджери | Термінали АБС | Банкомати й POS | Інтернет речей | Гостьова Wi-Fi | Керування обладнанням |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зростання, % | 20 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 40 |

Що зробити

1.  Відкрийте Excel «ПР_3_Шаблон_Варіант_09» і розкладіть пристрої по зонах («Пристрої»).

2.  Для кожної зони порахуйте потрібну кількість адрес із запасом, оберіть префікс, VLAN, мережу й шлюз («Зони й адреси»). Зафіксуйте native VLAN.

3.  Намалюйте схему зон у PowerPoint «ПР_3_Схема_Варіант_09» і знайдіть три помилки в «Чернетці колеги».

4.  Лише після кроків 1–3 відкрийте файл «ПР_3_Нова_обставина_Варіант_09» і оновіть проєкт.

5.  Заповніть «Обґрунтування», пройдіть бланк самоперевірки й здайте файли в Teams.

Усі назви, числа й ситуації вигадані для навчання. Роботу виконуйте самостійно: радитися про підхід можна, переписувати чуже не можна.

# Практична робота 3. Проєкт мережі відділення. Варіант 10

Студент (прізвище): ____________________________________      Орієнтовний час: 3 години, 3 підходи

Записка керівника відділення

Колеги, наше відділення має одну плоску мережу, де гостьовий ноутбук бачить касу. Потрібен проєкт: розкласти пристрої по зонах, дати кожній зоні номер VLAN і підмережу з запасом на зростання. Блок адрес відділення: 10.33.0.0/16. Шлюз кожної зони беріть за правилом: остання корисна адреса підмережі. Особливі пристрої вирішуйте самі й поясніть вибір. Дякую. Керівник відділення

Пристрої відділення (групи й кількість)

| Пристрій | Шт. | Пристрій | Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Робочі місця кас | 3 | Датчики температури й диму в серверній | 6 |
| Принтери й сканери кас | 2 | Пристрої гостей Wi-Fi (одночасно) | 45 |
| Робочі місця менеджерів і керівника | 5 | Комутатори | 3 |
| Термінали АБС (операціоніст) | 2 | Точки доступу Wi-Fi | 2 |
| Банкомати (всередині й на вулиці) | 2 | Маршрутизатор і міжмережевий екран | 2 |
| POS-термінали | 6 | Станція адміністратора | 2 |
| Камери відеоспостереження | 10 | Принтер для видачі карток клієнтам * | 1 |
| Контролери електронних замків | 4 | Розумний телевізор у залі очікування * | 1 |

* особливий пристрій: зону обираєте самі й обґрунтовуєте.

Зростання за рік

| Зона | Каси | Менеджери | Термінали АБС | Банкомати й POS | Інтернет речей | Гостьова Wi-Fi | Керування обладнанням |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зростання, % | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 25 |

Що зробити

1.  Відкрийте Excel «ПР_3_Шаблон_Варіант_10» і розкладіть пристрої по зонах («Пристрої»).

2.  Для кожної зони порахуйте потрібну кількість адрес із запасом, оберіть префікс, VLAN, мережу й шлюз («Зони й адреси»). Зафіксуйте native VLAN.

3.  Намалюйте схему зон у PowerPoint «ПР_3_Схема_Варіант_10» і знайдіть три помилки в «Чернетці колеги».

4.  Лише після кроків 1–3 відкрийте файл «ПР_3_Нова_обставина_Варіант_10» і оновіть проєкт.

5.  Заповніть «Обґрунтування», пройдіть бланк самоперевірки й здайте файли в Teams.

Усі назви, числа й ситуації вигадані для навчання. Роботу виконуйте самостійно: радитися про підхід можна, переписувати чуже не можна.