СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ПЗ 3 · Перетворення структурних схем і передатні функції САУ

Перетворення структурної схеми: W_роз(p), Ф(p), Ф_δ(p) (варіант 8)

| Дисципліна | Теорія автоматичного управління |
| --- | --- |
| Тема відповіді | Правила перетворення структурних схем; одиничний від’ємний зворотний зв’язок |
| Що показати у звіті | ПЗ3, сторінки конспекту: рис. 1 — вихідна схема, рис. 2 — перетворена, розв’язання |
| Звіт | ТАУ/ПЗ3_Кравченко_ІР-31_варіант8.docx |
| Порядок показу | 1 з 1 |
| Роль у роботі | Звести схему до одноконтурної і знайти три передатні функції. |

1. З чого почати відповідь

Параметри варіанту 8: k = 10 с⁻¹, T₁ = 0,01 с, T₂ = 0,02 с, T₃ = 1 с, ζ = 0,7. Схему зведено до одноконтурної з одиничним від’ємним зворотним зв’язком (рис. 2).

2. Покрокова відповідь

1. Правила. Послідовне з’єднання — добуток W; паралельне — сума; зворотний зв’язок — W/(1 ± W·Wзз), «+» для від’ємного зв’язку.

2. Крок 1. Пряма гілка (1) і ланка T₂p паралельно: W₁ = 1 + T₂p.

3. Крок 2. Послідовно: W₂ = (T₁p + 1)/(T₃²p² + 2ζT₃p + 1), W₃ = k/p.

4. Крок 3. W_роз = k(T₁p + 1)(T₂p + 1) / (p(T₃²p² + 2ζT₃p + 1)) = (0,002p² + 0,3p + 10) / (p³ + 1,4p² + p).

5. Крок 4. Ф(p) = W_роз/(1 + W_роз) = (0,002p² + 0,3p + 10) / (p³ + 1,402p² + 1,3p + 10).

6. Крок 5. Ф_δ(p) = 1/(1 + W_роз) = (p³ + 1,4p² + p) / (p³ + 1,402p² + 1,3p + 10); перевірка: Ф + Ф_δ = 1.

7. Характеристичне рівняння: p³ + 1,402p² + 1,3p + 10 = 0.

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Чи стійка ця замкнена система?

Відповідь: Ні. За критерієм Гурвіца для кубічного рівняння потрібно a₁·a₂ > a₀·a₃, а тут 1,402·1,3 = 1,82 < 10. Корені: −2,49 і 0,545 ± 1,93j — пара з додатною дійсною частиною. Стійкість не вимагалася в завданні, але відповідь варто знати.

Питання: За якого k система стала б стійкою?

Відповідь: Умова Гурвіца (1,4 + 0,0002k)(1 + 0,03k) > k виконується при k < ≈ 1,46 с⁻¹; при k = 10 запас стійкості відсутній.

Питання: Чому знаменники Ф(p) і Ф_δ(p) однакові?

Відповідь: Обидва дорівнюють 1 + W_роз після зведення до спільного знаменника — це характеристичний поліном замкненої системи.

Питання: Що таке ζ у ланці?

Відповідь: Коефіцієнт демпфування коливальної ланки 1/(T₃²p² + 2ζT₃p + 1); при ζ = 0,7 ланка слабко коливальна.

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Перевірка Ф + Ф_δ = 1 підтверджує, що обидві функції знайдено правильно.