СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ПР 2 · Архітектура IoT екосистеми

Рівні архітектури докладно: шлюз, ядро, застосунки, розміщення

| Дисципліна | Технології створення програмних продуктів |
| --- | --- |
| Тема відповіді | Архітектура IoT-екосистеми, діаграми компонентів |
| Що показати у звіті | Розділ 4.1–4.6; рис. 2.2–2.4; табл. 2.5–2.9 |
| Звіт | tspp_work/pract2/ПР2_Кравченко_ІР-31.docx |
| Порядок показу | 3 з 4 |
| Роль у роботі | Демонструє, з чого складається система і де що працює фізично. |

1. З чого почати відповідь

Рис. 2.2 — загальна схема: дані рухаються зліва направо — від пристроїв сектора через периферійний шлюз до шини подій ядра і далі до застосунків.

2. Покрокова відповідь

1. Пристрої (табл. 2.5). 120 акустичних вузлів (MQTT 5), 4 РЛС (ASTERIX), 12 постів ОЕП (RTSP), 18 НСУ (MAVLink 2 з підписом). Кожен пристрій має власний сертифікат.

2. Шлюз (рис. 2.3). Адаптери протоколів (шаблон «Адаптер»), перевірка даних, локальний брокер MQTT, локальне злиття треків, буфер до 4 год, міст до ядра з класами пріоритету: завдання > треки > телеметрія > відео.

3. Ядро (рис. 2.4, табл. 2.7). Точки входу — шлюз прийому, інтеграційний адаптер, API-шлюз; дев’ять мікросервісів навколо шини подій; кожному відповідають FR з ПР1.

4. Застосунки (табл. 2.8). АРМ КП, мобільний застосунок, АРМ служб, інтеграційні інтерфейси; усі запити — лише через API-шлюз, який перевіряє права.

5. Розміщення (табл. 2.9). 9 + 2 шлюзи на позиціях, основний і резервний кластери ядра у двох ЦОД, АРМ у браузері; сервіси постачаються як контейнери.

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Навіщо API-шлюз?

Відповідь: Єдина точка входу для застосунків (шаблон «Фасад»): перевірка прав, маршрутизація, кеш стану обстановки (шаблон «Проксі»).

Питання: Що буде, якщо зв’язок позиції з ядром зникне?

Відповідь: Шлюз працює автономно: локально зливає треки і буферизує дані до 4 год, а після відновлення передає їх з первинними мітками часу.

Питання: Чому класи пріоритету трафіку саме такі?

Відповідь: Бойове завдання критичніше за все (≤ 1 с), далі треки для обстановки, телеметрія, і лише потім відео, яке найважче і найменш критичне.

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Кожен мікросервіс прив’язаний до функціональних вимог ПР1 — це видно в останньому стовпці табл. 2.7.