СУФЛЕР ДО ЗАХИСТУ · ПР 3 · Опис існуючих програмних та апаратних рішень

Вибір обладнання методом зважених оцінок

| Дисципліна | Технології створення програмних продуктів |
| --- | --- |
| Тема відповіді | Багатокритеріальний вибір: S = Σ wᵢ · bᵢ |
| Що показати у звіті | Розділ 2.1–2.5; табл. 3.3–3.10 |
| Звіт | tspp_work/pract3/ПР3_Кравченко_ІР-31.docx |
| Порядок показу | 2 з 3 |
| Роль у роботі | Показує, як обрано конкретні пристрої для кожної категорії обладнання. |

1. З чого почати відповідь

Обладнання чотирьох категорій обрано методом зважених оцінок: для категорії задаю 5–6 критеріїв з вагами (сума ваг = 1), кожен виріб оцінюю від 1 до 5, підсумок S = Σ wᵢ · bᵢ, перемагає найбільший S.

2. Покрокова відповідь

1. Акустика (табл. 3.3, 3.4). ReSpeaker 6-Mic — 3,45 (знятий з виробництва), ReSpeaker USB v2.0 — 3,15 (лише 16 кГц), miniDSP UMA-16 v2 — 4,50: 16 синхронних каналів 48 кГц дають найточніший пеленг.

2. РЛС (табл. 3.5, 3.6). EchoGuard — 3,25, Blighter A800 — 3,20, Robin Radar IRIS — 4,15: круговий огляд 360°, дальність до 5 км, досвід використання в Україні.

3. Тепловізор (табл. 3.7, 3.8). FLIR Hadron 640R — 4,55: тепловізійний канал 640 × 512 і видима камера в одному захищеному корпусі.

4. Платформа шлюзу (табл. 3.9, 3.10). NVIDIA Jetson Orin Nano Super — 3,85: 67 TOPS для локального злиття треків і аналізу відео; Raspberry Pi 5 — 3,40, SIMATIC IOT2050 — 3,45.

5. Обчислення акустичного вузла. Raspberry Pi 5 рахує пеленг з решітки UMA-16 і передає за MQTT 5 — для вузла прискорення нейромереж не потрібне.

3. Підводні камені та типові питання викладача

Питання: Як ви обрали ваги критеріїв?

Відповідь: За важливістю для архітектури ПР2: для РЛС найважливіша дальність (0,30), для шлюзу — продуктивність (0,30), бо на ньому локальне злиття треків і аналіз відео.

Питання: Чи не суб’єктивні оцінки 1–5?

Відповідь: Частково суб’єктивні, тому кожна оцінка спирається на характеристику з таблиці характеристик із джерелом. Я перевірив стійкість: якщо перенести 0,05 ваги з будь-якого критерію на будь-який інший, переможець у жодній категорії не змінюється.

Питання: Чому Raspberry Pi на вузлі, але Jetson на шлюзі?

Відповідь: Вузол лише рахує пеленг — вистачає Pi; шлюз зливає треки й аналізує відео з постів ОЕП — потрібне апаратне прискорення нейромереж.

4. Що відповісти, якщо придереться

▸ Метод прозорий: будь-хто може перерахувати S з таблиць і отримати той самий результат.